江西师范大学微电子学院会议设备采购项目

一、供应商须知：

1.评标方式：最低价评标法；

2.最高限价：40000元；

3.开标时间：2026年11月5日10时00分；

4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区实验大楼东302会议室；

5.校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，文件内容须包含但不限于：法人授权书（加盖单位公章并附法人和授权代表身份证正反面）、报价单及供应商资格条件要求的相关文件；投标人需在采购文件每页盖章，报价响应文件必须在2026年11月5日10时00分（北京时间）前送至开标地点，否则响应无效；

6. 截至2026年11月4日14:30时（北京时间）前未进行现场勘察并提交项目方案的供应商不得参与报价；

7.提交材料及现场查看联系人：李老师，电话13803523641。

二、采购需求

| 一、设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 98寸智慧会议平板 | - LED液晶屏体，显示尺寸≥98英寸，屏幕使用4K A级屏； - 显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥5000:1； - 可视角度：178°（H）/178°（V）； - 亮度：≥450cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥75%； - 屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256； - 采用一体化设计，支持一键开机，除电源线外，外部无任何内部功能模块的连接线； - 整机外壳采用铝型材设计，抗撞抗划抗腐蚀，降低使用过程中的损坏，散热性能良好，且转角处采用弧形无尖锐边缘连接； - 整机采用4.0mm AG防眩光钢化玻璃，表面硬度≥8H，透光率≥88%，玻璃雾度3%~8%； - 高精度红外触摸框，安卓下支持20点触控，Windows系统支持50点触控，触摸响应时间≤3ms，书写延迟时间≤20ms，90%以上触摸区域精度为±0.5mm，触摸有效识别高度≤3.2mm； - 屏幕采用0贴合工艺，钢化玻璃与屏幕之间的距离接近 0，整机具备防强光干扰性能，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常； - 内置4800W+3*800W像素高清摄像头，主摄视场角D107.9°、H99.7°、V67.4°，副摄视场角D66.9°、H55.7°、V43.5°，提供高品质的视频会议体验，支持远程会议一键开启，分辨率帧率支持30fps 4K 3840×2160，清晰度≥2000线； - 支持通过语音跟踪和人脸检测识别算法，进行声源检测与声源定位，支持8倍数字变焦，自动显示发言人特写画面，保持发言人居中显示；摄像头支持Auto-Framing 功能，根据现场入会人数自动调整最佳画面，远程会议就像面对面（提供权威机构出具的签发日期在招标日期前的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； - 可通过放大、缩小、上下左右调节摄像头显示位置，并保存最多9个预设位，下次使用轻松调取相关预设位；支持画廊模式，全员特写，将各个画面内人员，都独立特写展示，最多8个特写画面（提供权威机构出具的签发日期在招标日期前的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； - 扬声器采用2.1声道，2*20W（中高音），1*20W（低音炮），双发声单元，立体声环绕；频响范围150~20KHz，输出音压82±3dB/1W/1MHz，总谐波失真≤10%； - 内置4核高性能CPU、8路阵列线性麦克风，有效拾音距离最大可达12m，拾音角度≥180°，拾音更清晰； - 支持打开AI智能问答，通过语音输入或软键盘输入的方式录入需求，AI大模型进行全网搜索与深度思考后回答问题；回答内容支持以图片形式插入白板；回答的内容提供网络信息来源，可点击跳转至浏览器打开相关网页（提供权威机构出具的签发日期在招标日期前的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； - 打开AI绘图功能，通过语音输入或软键盘输入的方式录入绘图需求，AI大模型根据要求生成图片；图片支持插入白板或保存到本地；图片支持选择风格（提供权威机构出具的签发日期在招标日期前的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； - 在任意屏幕全选区域，利用图片识别技术提炼图中文字；支持选择翻译目标语言（提供权威机构出具的签发日期在招标日期前的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； - 内置NFC模块，可通过智能笔触碰NFC区域快速调出白板，或带NFC功能的手机“一碰即传”，将画面投送到大屏上； - Cortex A73*4+A53*4八核CPU（大核2.2GHz，小核2.0GHz），ARM Mali-G52 MP8，RAM≥8G，ROM≥256G的硬件配置，采用Andriod14.0触控大屏操作系统，且内嵌自有品牌的专用软件和独特4K UI； - 机器配备的智能笔，具备上翻页键、下翻页键、飞鼠键、笔帽键，内置NFC模块及麦克风。可实现单击、鼠标移动、翻页、切换PPT播放与退出、调用麦克风实现语音输入文字、一键批注、聚光灯功能。笔帽键按键功能可自定义为批注、主页、返回、截图、打开应用、切换信源； - 同屏时支持同时连接多个设备，可以自由选择显示画面，单屏、双分屏、四分屏、六分屏、九分屏等； - 整机拥有本地会议白板功能，且具备搜索功能，可进行百度搜索，与笔迹识别搭配使用，将笔迹识别为标准字体后，选中进行关键词搜索（中标后签定合同前需提供该项功能演示）； - 可通过手机扫描机器内置应用的二维码，即可将手机文件分享到大屏 - 云台相机 画幅：1英寸画幅 摄像模式：前置镜头 标准ISO感光度：ISO 50-12800 传感器类型：CMOS 液晶屏类型：旋转屏 触摸屏 最大光圈：F2 像素：3000-4000万 传感器尺寸：1英寸 视频拍摄能力：4K 60P 特征特质：AI功能(智能识别/追焦) 外接电源：支持外接电源 电池类型：锂离子电池 | 1台 |
| 无线同屏器 | 1、支持转接：Type-C 和 USB 两种接口，方便用户使用； 2、高分辨率：3840×2160P@30Hz； 3、免驱动：无需驱动，快捷使用； 4、高效回传：支持 10 点触控回传和鼠标回传； 5、PPT 翻页：手势操作，自带图标操作，方便快捷； 6、兼容性强：兼容 ios、Android、Windows、MacBook 传屏； 7、多连接：可最大连接 9 台设备可轮流投屏到会议平板，单击同屏器按按键可以切换设备画面，最大同时投屏 9 台设备，自动分割屏幕，可以通过拖动来切换画面顺序； 8、高效操作：支持镜像功能、鼠标快传功能、反控功能、PPT 手势翻页功能，方便快捷； 9、共享设备：支持 BYOM 功能电脑共享会议平板摄像头、麦克风、扬声器； | 1个 |
| 智能会议笔 | 1、无线技术：RF2.4GHz，空旷最大15米； 2、鼠标：智能防抖算法，六轴空鼠； 3、电源：200mAh聚合物锂电池，工作电压：3.7-4.2V，充电接口：MicroUSB； 4、兼容接口：支持USB3.0/2.0/1.1; 5、系统需求：Windows10/8/7/VISTA/2000/XP，Mac os10.0，Android 4.0； 6、支持上下翻页，语音输入，无线光标，智能飞鼠； 7、配合讯飞输入法可以实现语音输入； 8、支持一键启动批注 9、支持聚光灯功能 10、智能笔与会议平板为同一品牌。 | 1支 |
| 三合一无线扩声 | 功能特点 ● 内置无线麦克风、效果器、功率放大器于一体的智能化产品，带给您专业级卡拉OK效果。 ● 额定功率500W,双通道数字功放带来更强劲动力，优质电路板使用微控制技术，寿命比普通基板更持久。 ● 触摸屏显示，尽显高贵，中英语言可选择；用户可在触摸屏幕上直接操作菜单，简单方便。 ● 双K歌芯片使音频错峰而行不同步，有效防止啸叫杂音等问题，让音效变得深厚饱满，接近自然人声 ● 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能；一键恢复出厂设置。 ● 支持MP3播放，提前下载喜欢的歌曲，便可随时聆听。 ● 内置多种K歌场景模式。 ● 无损蓝牙播放 ● ARC音视频信号回传功能。 ● 支持USB调音软件控制接口。 ● 高保真、大动态功率放大器，超强稳定性，功率十足。 ● 1.5U机身，可搭配角码使用，轻松上机柜，任意场所均可使用。 接口配置 ◆ 内置两支高端无线话筒 ◆ 1路数字光纤输入接口 ◆ 2组模拟立体声输入接口（VOD、DVD） ◆ 2路外接麦克风输入接口 ◆ 内置5.0蓝牙无损播放器及MP3播放接口 ◆ USB调音软件控制接口 ◆ 两通道音箱输出接口 | 1套 |
| 专业会议音响 | 系 统 ： 3" 高音x 2+8"低音 x 1 频 率 响 应 ： 110Hz-20KHz 标 称 阻 抗 ： 8Ω 承 受 功 率 ： 120W(RMS) 240W(PEAK) 灵 敏 度 级 94dB 最 高 声 压 级 ： 115dB 接 口 ： NL4 SpeakON chassis connectors 外 壳 材 质 ： MDF 吊挂架 ： 标配壁挂架（水平和垂直角度可调节），自带吊装点可选购吊顶架 外 观 ：黑色或者白色 尺 寸（宽x高x深） ： 310 x 360 x 178 mm 净 重 ： 5.8 Kg 包 装 尺 寸 ： 450 x 405 x 540mm / 1 对 毛 重 ： 16.3 Kg / 1 对 | 2只 |
| 设备机柜 | 12U设备机柜，方便收纳设备主机，避免线材外露杂乱 产品尺寸：600*600*600mm | 1台 |
| 其他辅材及综合布线 | 包含插座、电源线、线槽等辅材，以及综合布线，设备的安装调试、培训等 | 1项 |
| 会议演讲台 | 会议演讲台 台面尺寸：长70CM，深48CM 讲台尺寸：高110CM | 1张 |

三、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的法人、其他组织或自然人，持有有效营业执照，需提供营业执照扫描件加盖供应商公章。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供承诺函，授权人签字并加盖供应商公章。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供承诺函，授权人签字并加盖供应商公章。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，需提供承诺函，授权人签字并加盖供应商公章。

微电子学院

2026年11月2日

2-1法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学微电子学院

（投标人全称）法定代表人           授权（委托代理人姓名）为全权投标代表，参加贵处组织的                 （招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（经营者或自然人）签字或印章：

投标人名称（公章或自然人印鉴章）：

年     月     日

附：

委托代理人姓名：

职        务：                   电话：

详细通讯地址：

粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）

备注：若法定代表人亲自来参与响应则不需此文件。

2-2具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1、如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)；

6、必须在有效期内。

2-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺函（格式）

致：江西师范大学微电子学院

（投标人名称）郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动中，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，我公司在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，以证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我公司对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章或自然人印鉴章）：

年      月      日

2-4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函（格式）

致：江西师范大学微电子学院

（投标人名称）郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人名称（公章或自然人印鉴章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

年      月      日

2-5投标人关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：江西师范大学微电子学院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章或自然人印鉴章）：

年     月     日

江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

| 项目名称 |  |  |  | 投标报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 | （盖章） |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 投标明细 | 响应需求 | 品牌/型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 供应商资格条件 |
|  |  |  |  |  |  | 按采购公示表 附页 |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |

说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。